Руководство по работе

с программой настройки

Script Loader

Содержание

1. Введение ..........................................................................................................................................................3

1.1. Сведения о документе ..............................................................................................................................3

1.2. Совместимость ..........................................................................................................................................3

2. О программе ....................................................................................................................................................4

2.1. Общие положения .....................................................................................................................................4

2.2. Интерфейс программы..............................................................................................................................4

3. Работа с программой .....................................................................................................................................5

3.1. Начало работы...........................................................................................................................................5

3.2. Подключение модема к виртуальному COM-порту................................................................................5

3.3. Загрузка скрипта ........................................................................................................................................5

3.4. Включение и отключение скрипта............................................................................................................7

3.5. Удаление скрипта ......................................................................................................................................7

Контакты и поддержка.......................................................................................................................................9

Перечень рисунков

Рис. 2.1 Интерфейс программы ScriptLoader .....................................................................................................4

Рис. 3.1 Загрузка скрипта в память модема при помощи ScriptLoader............................................................6

1. Введение

1.1. Сведения о документе

Данный документ содержит описание и порядок работы со скриптами на модемы iRZ TG21.A/ iRZ TG21.B при помощи программы «Script Loader».

В документе рассмотрена программа «Script Loader» версии 1.0.

1.2. Совместимость

Работа программы «Script Loader» поддерживается в следующих операционных системах: Microsoft Windows XP, Vista, 7 – версии 32 bit и 64 bit, Microsoft Windows 8.

В качестве примера выбрана операционная система Windows 7 – версии 64 bit. В других операцион-ных системах действия выполняются аналогичным образом.

Программа не требует установки и начинает работать сразу после запуска.

2. О программе

2.1. Общие положения

Основными функциями программы Script Loader являются:

Загрузка скриптов на модем TG21.A/ iRZ TG21.B

2.2. Интерфейс программы

Рис. 2.1 Интерфейс программы ScriptLoader

Выбор языка (см. 1 на Рис. 2.1) — в программе Script Loader предусмотрена поддержка русского и английского языка;

COM scan ( Рис. 2.1) — сканирует наличие доступных виртуальных COM-портов;

COM Port ( Рис. 2.1) — выбор COM-порта для подключения устройства;

Baud Rate ( Рис. 2.1) — скорость передачи информации по COM-порту, диапазон значе-ний от 600 до 115200;

Data bits, Parity, Stop bits. Flow type ( Рис. 2.1) — блок стандартных настроек COM-порта;

Log ( Рис. 2.1) — окно вывода лога;

Очистить ( Рис. 2.1) — очистка окна вывода лога:

Соединиться ( Рис. 2.1) — подключение настраиваемого модема к COM-порту;

Включить скрипт ( Рис. 2.1) — включение скрипта, загруженного в память модема;

Загрузить прошивку ( Рис. 2.1) — загрузка скрипта с ПК в память модема;

Удалить файлы ( Рис. 2.1) — удаление скрипта из памяти модема;

Отключить скрипт ( Рис. 2.1) — отключение скрипта, загруженного в память модема (при этом скрипт остается в памяти устройства).

3. Работа с программой

3.1. Начало работы

Перед началом работы необходимо:

Подключить модем к ПК при помощи RS232 или RS485 интерфейса;

Подключить модем к сети электропитания;

3.2. Подключение модема к виртуальному COM-порту

Для подключения модема к COM-порту нужно:

Запустить сканирование доступных портов кнопкой «COM scan» ( Рис. 2.1);

Выбрать один из доступных COM-портов в меню «COM Port» ( Рис. 2.1), в этом примере был выбран порт COM3;

Нажать «Соединиться»

При успешном соединении в окне Log будет выведено следующее сообщение:

Подключён к порту: COM3

Send: at

at

OK

Внизу окна появится надпись «Модем подключен!»

Можно приступать к загрузке скрипта.

3.3. Загрузка3.3. Загрузка скрипта

Перед началом работы скрипт должен быть сохранен на ПК пользователя. Для загрузки скрипта в модем нужно:

Нажать «Загрузить прошивку» (см. 10 на Рис. 2.1);

Указать местоположение файлов скрипта на ПК пользователя;

После выполнения этих действий начнется загрузка скрипта в память модема (см. Рис. 3.1);.

Рис. 3.1 Загрузка скрипта в память модема при помощи ScriptLoader

в окне Log будет выведена серия сообщений такого формата:

Имена файлов:

config.pyo

Send: AT#DSCRIPT="config.pyo"

Send: AT#WSCRIPT="config.pyo",2666

Загрузка файла...

>>>

OK

Внизу окна появится надпись «Прошивка прошла успешно!».

3.4. Включение и отключение скрипта

После загрузки в память устройства скрипт может быть включен и выключен.

Для включения скрипта нужно:

Нажать «Включить скрипт» (см. 9 на Рис. 2.1);

При успешном включении в окне Log будет выведено сообщение такого формата:

Send: AT#ESCRIPT="main.pyo"

OK

Send: AT#STARTMODESCR=1,10

OK

Внизу окна появится надпись «Скрипт включен»

Для отключения скрипта нужно:

Нажать «Отключить скрипт» (см. 12 на Рис. 2.1);

При успешном отключении в окне Log будет выведено сообщение такого формата:

Send: AT#ESCRIPT=""

OK

Внизу окна появится надпись «Скрипт отключен»

Примечание. После включения скрипта необходимо перезагрузить модем. Скрипт запустится через 10 секунд после включения модема, если на него не поступят AT-команды кроме «at». Если в течение 10 секунд после включения на модем подать любую AT-команду кроме «at» скрипт не запустится!

3.5. Удаление скрипта

После отключения скрипт продолжает находиться в памяти модема.

Для удаления скрипта нужно:

Нажать «Удалить файлы» (см. 11 на Рис. 2.1);

При успешном включении в окне Log будет выведено сообщение такого формата:

Send: AT#LSCRIPT

#LSCRIPT: "config.pyo",266

#LSCRIPT: free bytes: 939384

OK

Send: AT#DSCRIPT=" config.pyo "

Файл был найден и удален

Внизу окна появится надпись «Все файлы удалены»

Примечание. Если скрипт загружен и включен, то для дальнейшей работы со скриптами с по-мощью программы ScriptLoader необходимо в течение 10 секунд после включения модема нажать на кнопку «Соединиться», таким образом, мы отключим автостарт скрипта.